DiaTwin  Forschungskonzept-Brief  |  TRL 4–5  |  dia-twin.vercel.app

Personalisierte Insulindosierung durch zirkadian-bewusstes Reinforcement Learning

DAS PROBLEM

Über 8 Millionen Menschen mit Typ-1-Diabetes weltweit sind auf Insulinpens angewiesen. Trotz weit verbreiteter CGM-Nutzung existiert kein bezahlbares Entscheidungsunterstützungstool, das gleichzeitig Insulin-Pharmakodynamik, Mahlzeitenabsorption, körperliche Aktivität und zirkadiane Variabilität berücksichtigt. Starre Korrekturfaktoren führen zu chronischen Dosierungsfehlern, erhöhtem Hypoglykämierisiko und hoher kognitiver Belastung.

FUNKTIONSWEISE – KONTEXTUELLE DOSIERUNGSPIPELINE

| Mahlzeitenfoto → KH | Kamerabasierte Lebensmittelerkennung extrahiert Makronährstoffe (KH, Eiweiß, Fett) und weist automatisch ein Absorptionsprofil zu (sehr schnell → sehr langsam) |
| --- | --- |
| PK/PD-Modellierung | IOB(insulin on board) und MOB (meal on board) werden über Gamma-Verteilungskurven berechnet; kumulative Tageseffekte und prädiktive Peaküberschneidungen eingeschlossen |
| Aktivitätsanpassung | Protokollierte und wearable-basierte Aktivität modifiziert die Insulinsensitivität in Echtzeit akute Aufnahme (GLUT4-unabhängig) und prolongierter Post-Exercise-Effekt |
| BZ + zirkadianer Ausgangswert | Aktueller Glukosewert (CGM oder Fingerstich) korrigiert gegen 24-Stunden-Anker: nächtliches Nadir, Dawn-Phänomen, Tagesplateau |
| Dosis + Insulintyp | Empfohlene Einheiten (0,1 IE gerundet, Untergrenze 0,5 IE) plus passendes Analogon (schnellwirkend vs. Standard) entsprechend Absorptionsprofil |
| Kliniker-geführte Personalisierung | Alle Mahlzeit–Insulin–Aktivität–Ergebnis-Tupel protokolliert und in Patientenakten für betreuende Ärzte sichtbar. Direktes ISF/ICR-Update möglich. Vollautomatische ML-Parameterrefinierung pro 2-Stunden-Block in nächster Phase geplant. |

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

| Foto-zur-Dosis | Kamera auf Mahlzeit → KH-Schätzung → Insulinempfehlung. Keine manuelle Eingabe |
| --- | --- |
| Vollst. Kontextfenster | Mahlzeiten, Dosen, Aktivität und BZ-Werte fließen in jede Empfehlung ein |
| Zirkadiane Anpassung | Tageszeit-ISF/ICR-Personalisierung via RL – in keinem aktuellen Pen-Tool vorhanden |
| Kein Pumpe nötig | Funktioniert mit Standard-Insulinpens und Fingerstich- oder CGM-Daten |
| Equity by Design | Konzipiert für Umgebungen mit eingeschränktem CGM-Zugang – LMIC-Arm geplant |

AKTUELLER STAND & QUALIFIKATIONEN

| Prototyp | Live Web-App + Android-App – einsatzbereit, demo-fähig (dia-twin.vercel.app) |
| --- | --- |
| Akademisch | M.Sc. Digital Health, DIT Deutschland – Note 1,6 (Ausgezeichnet, 2025) |
| Klin. Beratung | Prof. Dr. Klaus Parhofer, LMU München (Medizinische Klinik IV) – Betreuer |
| Trainingsdaten | RL-Engine vortrainiert auf 50.000+ reale Mahlzeit-Ergebnis-Datenpaare; Out-of-Sample-Stresstests mit dem AZT1D-Datensatz (25 T1D-Patienten, CGM + Bolusdaten + Kohlenhydrataufnahme, erfasst über pen-basierte MDI- und automatisierte Insulinabgabe-Therapiephasen) |
| Forscher | Apotheker (§11 BApO), M.Sc. Digital Health, Senior Clinical Informatics (HL7-FHIR R4) |

VORGESCHLAGENE ZUSAMMENARBEIT

Ich suche einen PhD-Betreuungskontext, um eine prospektive Pilot-RCT (N = 30, 6 Monate) zu konzipieren und durchzuführen, die die zirkadiane ML-Anpassung gegen die Standard-Versorgung mit Insulinpens validiert. Ich freue mich über Gespräche zu Betreuung, klinischer Studieninfrastruktur und gemeinsamer Förderantragsentwicklung.

| Ali Attia | dia-twin.vercel.app ¦ linkedin.com/in/ali-attia-74748bb4 M.Sc. Digital Health ¦ Apotheker (§11 BApO) ¦ github.com/aliattia2 |
| --- | --- |